DSP 기초 실습 보고서

소리 만들기 · 샘플링 · 정규화/양자화 · FFT/Spectrogram

# 실습 1. 소리 만들기와 샘플링

1. 샘플링 레이트가 4000, 8000, 16000 Hz일 때 샘플 개수는 각각 몇 개인가요?

duration이 1.0초이므로 N = fs × T 그대로 떨어집니다.

| 샘플링 레이트 | 샘플 개수 (N) |
| --- | --- |
| 4000 Hz | 4000개 |
| 8000 Hz | 8000개 |
| 16000 Hz | 16000개 |

2. N = fs × T 수식으로 계산한 값과 len(x_test)가 같은가요?

같습니다. 코드 출력에서도 sr=4000 → samples=4000, 8000 → 8000, 16000 → 16000으로, 수식 값과 len(x_test)가 모두 일치합니다. 1초이므로 숫자가 그대로 떨어지며, duration이 1.5초처럼 딱 떨어지지 않으면 int(sr*duration)로 버림한 값이 됩니다.

3. 샘플링 레이트가 커지면 그래프의 점은 더 촘촘해지나요, 듬성듬성해지나요?

더 촘촘해집니다. 같은 1초를 더 많은 점으로 나눠 저장하므로 점 사이 간격 Ts = 1/fs 가 작아집니다. (4000 → 8000 → 16000으로 갈수록 점이 빽빽해짐)

4. 샘플링 레이트가 커지면 파일 크기는 보통 어떻게 될까요?

보통 커집니다. 1초에 저장하는 숫자 개수가 비례해서 늘어나기 때문입니다(8000 Hz는 8000개, 16000 Hz는 16000개). 같은 길이의 소리라도 샘플 수가 늘어 용량이 커집니다.

# 실습 2. 정규화와 양자화

1. 정규화 전 최대 진폭과 정규화 후 최대 진폭을 적어보세요.

- 정규화 전 최대 진폭: 3.5  (big_x = 3.5 * x 이므로 최대값이 3.5)

- 정규화 후 최대 진폭: 1.0  (최대 절댓값으로 나눴으므로 정확히 1)

2. x_norm[n] = x[n] / max|x[n]| 수식에서 코드의 big_x와 norm_x가 각각 어디에 해당하나요?

- big_x → 수식의 분자 x[n] (정규화하기 전의 원래 신호)

- np.max(np.abs(big_x)) → 분모 max|x[n]| (전체 최대 절댓값, 여기서는 3.5)

- norm_x → 결과인 x_norm[n] (나눈 뒤의 정규화된 신호)

3. 8 bit, 4 bit, 2 bit 중 어떤 그래프가 가장 계단처럼 보이나요?

2 bit 그래프가 가장 계단처럼 보입니다. 비트 수가 낮을수록 표현 가능한 진폭 단계가 적어지기 때문입니다. 코드의 level = 2**(bits-1) - 1 로 보면 8 bit는 127단계, 4 bit는 7단계, 2 bit는 단 1단계뿐이라 거의 직각 계단 모양이 됩니다.

4. 비트 수가 낮아질수록 소리는 어떻게 들리나요?

거칠고 지직거리게(노이즈가 섞인 듯) 들립니다. 양자화 오차가 커지면서 원래의 매끄러운 사인파에서 멀어지기 때문입니다. 2 bit에서는 원래 음과 꽤 다른, 찌그러진 소리로 들립니다.

# 실습 3. FFT와 Spectrogram

1. FFT 그래프에서 큰 봉우리는 몇 Hz 근처에 있나요?

혼합 신호가 440 Hz(진폭 0.8)와 1000 Hz(진폭 0.4)로 만들어졌으므로, 봉우리는 440 Hz와 1000 Hz 두 곳에 나타납니다. 진폭이 더 큰 440 Hz 봉우리가 더 높게 나옵니다.

2. f_k = k·fs/N 수식에서 freqs 배열은 어떤 역할을 하나요?

freqs는 FFT 결과의 각 인덱스 k가 실제로 몇 Hz에 해당하는지 알려주는 주파수 축입니다. np.fft.rfftfreq(len(x_mix), d=1/sr)가 f_k = k·fs/N 을 계산해 배열로 만들어 주므로, magnitude 그래프의 x축을 인덱스가 아닌 Hz 단위로 그릴 수 있습니다. (여기서는 fs/N = 8000/8000 = 1 Hz 간격)

3. Spectrogram에서 0~1초 구간과 1~2초 구간의 주파수는 어떻게 달라지나요?

x_change는 앞 1초가 440 Hz, 뒤 1초가 1000 Hz로 만들어졌습니다. 따라서 0~1초 구간은 440 Hz 위치에 밝은 가로줄, 1~2초 구간은 1000 Hz 위치에 밝은 가로줄이 나타나며, 1초 지점에서 밝은 띠가 위로 점프합니다.

4. 시간 그래프만 볼 때와 spectrogram을 볼 때, 어떤 그림이 주파수 변화를 더 잘 보여주나요?

Spectrogram입니다. 시간 그래프(파형)만 보면 진동이 빨라졌다는 정도만 어렴풋이 보이지만, spectrogram은 세로축이 주파수라서 언제 어떤 주파수가 있는지를 직접 색으로 보여줍니다. 그래서 440 Hz → 1000 Hz로 바뀌는 순간을 한눈에 알 수 있습니다.